Ros1 topic 内容介绍

SLAM：

| 名称 | 介绍 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| /xv_sdk/sn/slam/pose | slam信息消息 | 输出PoseStamped标准格式数据，包含slam的时间戳，frame ID, translation和orientation信息。 |

IMU：

| 名称 | 介绍 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| /xv_sdk/sn/imu_sensor/data_raw | Imu信息消息 | 输出Imu标准格式数据，包含时间戳，frame ID，gyro和accel数据 |

Fisheye：

| 名称 | 介绍 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| /xv_sdk/sn/fisheye_camera_left/camera_info | 左前鱼眼相机信息消息 | 包含左前鱼眼相机的时间戳，frame ID，宽高及标定参数。 |
| /xv_sdk/sn/fisheye_camera_left/image | 左前鱼眼相机图像消息 | 包含左前鱼眼相机的原始图像数据，格式为uint8.。 |
| /xv_sdk/sn/fisheye_camera_right/camera_info | 右前鱼眼相机信息消息 | 包含右前鱼眼相机的时间戳，frame ID，宽高及标定参数。 |
| /xv_sdk/sn/fisheye_camera_right/image | 右前鱼眼相机图像消息 | 包含右前鱼眼相机的原始图像数据，格式为uint8.。 |
| /xv_sdk/sn/fisheye_camera_left2/camera_info | 左上鱼眼相机信息消息 | 包含左上鱼眼相机的时间戳，frame ID，宽高及标定参数。 |
| /xv_sdk/sn/fisheye_camera_left2/image | 左上鱼眼相机图像消息 | 包含左上鱼眼相机的原始图像数据，格式为uint8.。 |
| /xv_sdk/sn/fisheye_camera_right2/camera_info | 右前鱼眼相机信息消息 | 包含右前鱼眼相机的时间戳，frame ID，宽高及标定参数。 |
| /xv_sdk/sn/fisheye_camera_right2/image | 右上鱼眼相机图像消息 | 包含右上鱼眼相机的原始图像数据，格式为uint8.。 |

RGB：

| 名称 | 介绍 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| /xv_sdk/sn/color_camera/camera_info | RGB相机信息消息 | 包含RGB相机的时间戳，frame ID，宽高及标定参数。 |
| /xv_sdk/sn/ color_camera /image | RGB相机图像消息 | 包含转换后的RGB相机的图像数据，编码格式为BGR8，数据格式为uint8.。 |

TOF：

| 名称 | 介绍 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| /xv_sdk/sn/tof_camera /camera_info | TOF相机信息消息 | 包含TOF相机的时间戳，frame ID，宽高及标定参数。 |
| /xv_sdk/sn/tof_camera /image | TOF相机图像消息 | 包含转换后的TOF相机的图像数据，编码格式为TYPE_16SC1，数据格式为uint8.。 |

RGBD：

| 名称 | 介绍 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| /xv_sdk/sn/rgbd_camera/camera_info | RGBD相机信息消息 | 包含RGBD相机的时间戳，frame ID，宽高及标定参数。 |
| /xv_sdk/sn/ rgbd_camera /image | RGBD相机图像消息 | 包含转换后的RGBD相机的图像数据，编码格式为RGB8，数据格式为uint8.。 |

clamp：

| 名称 | 介绍 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| /xv_sdk/sn/clamp | 外设数据topic | 包含外设传输的数据信息，格式double，和timestamp信息，格式uint64 |