vive使用教程

- 基站安装

将基站定位器安装至三脚架顶端，调整定位器的角度和距离，确保vive能同时连接两个定位器。

为每个定位器接上电源线，然后分别插入电源插座以开启电源。

- steam vr安装

  - steam安装

打开terminal窗口，输入命令 sudo snap install steam，完成steam平台的安装。

  - steam vr安装

登录steam平台，搜索steam vr并安装。

  - steam vr配置修改

    - 修改default.vrsettings

点击steam vr齿轮状设置按钮，查看并打开steam vr本地安装路径。

继续访问/resources/settings目录，编辑default.vrsettings文件，修改requireHmd为false。

    - 使用兼容模式启动steam vr

在compatibility中设置steam Linux Runtime(优先选择3.0)，启动steam vr。

- vive配对

    - 连接接收器

将接收器连接至终端主机。

    - vive配对

长按vive电源键3s，等待vive指示灯进入蓝灯闪烁状态。点击steam vr菜单中的device -> pairing controller，选择HTC Vive Tracker进行配对。

配对完成后，可以在steam vr中查看已连接设备。

    - 基站设置

连接vive 基站时候需要注意 ，基站在连接时默认为channel1信道。

多基站同时连接时候需要设置不同的channel。

设置不同基站channel的方式为单击基站背部针孔的一个按钮，每单击一次channel数值会增加1，channel数值的范围为1-16循环。